BASE TC200 Tecdron
Corrigé UPSTI

Structure de la base TC200

# Structure de base TC200

## Présentation de la base TC200

## Analyse de la solution de déplacement de la base TC200

Objectif : Analyser le pilotage de la base TC200 pour suivre une trajectoire de consigne.

À l’aide de la figure 6, compléter la figure A du document réponse qui détaille l’organisation structurelle d’une des motorisations.

Agir

Adapter

Dans ces hypothèses et en s’appuyant sur des graphes des liaisons, déterminer les degrés d’hyperstatisme des modèles 1 et 2. Justifier la solution adoptée par le constructeur, correspondant au modèle 2, compte tenu de l’exigence 3.

Exigence 3 : Un modèle isostatique base/sol doit pouvoir être associé à la structure choisie.

Mobilités utiles : 2 translations et 1 rotation (rappelé dans le texte, paragraphe en bas page 3).

Mobilités internes : 8, 4 roues et 4 rouleaux.

1ère solution : À partir du modèle statique, on a h = Ns – 6(n-1) + mu + mi

Le calcul peut se faire simultanément sur les deux modèles à l’aide du tableau ci-après :

| Modèle 1 | Modèle 2 |
| --- | --- |
| 8 pivots et 4 ponctuelles, Ns = 8*5 + 4 = 44 | 9 pivots et 4 ponctuelles, Ns = 9*5 + 4 = 49 |
| Chassis, 4 roues, 4 rouleaux et le sol n=10 | Châssis, 4 roues, 4 rouleaux, essieu et le sol n=11 |
| h= 44 - 6*(10 - 1)+ 3 + 8 =1 | h= 49 - 6*(11 - 1)+ 3 + 8 =0 |
| Modèle hyperstatique de degré 1 | Modèle isostatique |

Seul le modèle 2 répond au cahier des charges et c’est bien celui retenu par le constructeur.

2nde solution : En utilisant le modèle cinématique : h= 6 – Ic + mu + mi.

Il n’y a qu’un seul degré de liberté par pivot Ic = 28 (modèle 1) et Ic = 29 (modèle 2). Le nombre cyclomatique vaut 3 dans les deux modèles proposés. On retrouve la même conclusion.

Quelle est l’hypothèse à formuler pour obtenir les deux équations scalaires suivantes ? Vx-bω+rβ1122=0Vy+aω+r+Rω10+rβ1122=0

Question nécessitant du recul (pas d’accompagnement)

Deux équations scalaires en vitesse obtenues donc par composition des vitesses. L’étude utilise les grandeurs de la roue avant droite. Donc on pose : VI1,11/0=VI1,11/10+VI1,10/1+VI1,1/0

VI1,11/10=VB1,11/10+I1B1^Ω11/0 =0+rz1^β11x11= rβ11y11  (Plus facile à lire sur la figure 17).

VI1,10/1=VA1,10/1+I1A1^Ω10/1 =r+Rz1^ω10x1=r+Rω10y1

VI1,1/0=VO,1/0+I1O^Ω1/0 =Vxx1+Vyy1+r+Rz1-ax1-by1^ωz1=Vxx1+Vyy1+aωy1-bωx1

D’où, VI1,11/0= rβ11y11+r+Rω10y1+Vxx1+Vyy1+aωy1-bωx1

Or y11=-sinα11x1+cosα11y1. De plus α11 est un angle fixe de valeur-45°, donc  y11=22x1+y1

D’où, VI1,11/0= rβ1122x1+y1+r+Rω10y1+Vxx1+Vyy1+aωy1-bωx1

Pour obtenir les deux équations proposées, il faut projeter l’équation vectorielle ci-dessus selon x1 et y1 et faire l’hypothèse d’un roulement sans glissement au point de contact I1 entre le rouleau1 et le sol », soit : VI1,11/0=0

Alors on retrouve bien les deux équations demandées.

Déterminer la matrice 𝑀 telle que 𝑊 = 𝑀𝑉. On donne V=ωVxVy et W=ω10ω20ω30ω40

Du système obtenu à la question 3, on a rβ1122=bω-VxVy+aω+r+Rω10+rβ1122=0 et donc (I) dans (II) :

Vy+aω+r+Rω10+bω-Vx=0 soit ω10+=1r+R-a+bω+Vx-Vy

Il suffit de reproduire ce traitement pour les six autres équations scalaires (ω20, ω30 et ω40, attention aux signes), et on obtient :

M=1r+R-a+ba+ba+b-a+b1-11-1-1-1-1-1

Déterminer 𝑊1, 𝑊2 et 𝑊3 correspondant respectivement à des paramètres de mouvements de la base définis par V1=001, V2=010 et V3=011. Connaissant 𝑊, expliquer s’il est possible de déterminer de manière unique 𝑉. Commenter ce résultat vis-à-vis de l’exigence 3.

W1=M.V1=1r+R-a+ba+ba+b-a+b1-11-1-1-1-1-1001=1r+R-1-1-1-1

De la même façon, on obtient  W2=1r+R1-11-1 et  W3=1r+R0-20-2

Connaissant W, on peut déterminer V en utilisant les quatre équations pour déterminer les trois inconnues. On peut remarquer que la quatrième ligne de la matrice M peut s’obtenir par combinaison linéaire de ses trois premières lignes :  L4=L1+L2-L3

Erreur ou non dans le sujet : il semble que cela soit l’exigence 1.1.3 et non l’exigence 3 : 5 km/h max. Cette vitesse peut être obtenue en choisissant Vx=Vy=1m/s alors la vitesse du châssis sera la somme vectorielle soit  2* 1m/s ou 5,09 km/h. Donc cette exigence 1.1.3 est aussi respectée.

Tracer sur la figure B du document réponse, la trajectoire du point 𝑂 de la base TC200 correspondant à ce graphe d’états, après appui sur le bouton marche et en s’appuyant sur les relations (I.1, ω10t=ω30t=Vxt-Vytr+R et ω20t=ω20t=-Vxt+Vytr+R).

Grâce aux équations (I.1), on peut connaitre Vxt et Vyt :

r+Rω10t=Vxt-Vytr+Rω20t=-Vxt-Vyt soit =Vyt=-r+R2ω10t+ω20tVxt=r+R2ω10t-ω20t avec r+R2=73,05mm

A partir de la figure 8, on peut calculer les différentes vitesses selon les états :

|  | Durée | Vxt | Vyt |
| --- | --- | --- | --- |
| Etat 1 | 2 s | 0 m/s | 1 m/s |
| Etat 2 | 2 s | 1 m/s | 0 m/s |
| Etat 3 | 2 s | -1 m/s | 0 m/s |
| Etat 4 | 2 s | 1 m/s | 1 m/s |
| Etat 5 | 2 s | -1 m/s | 1 m/s |

On peut de plus, toujours à partir du graphe d’états, en déduire la succession des étapes :

Etat 0

Etat 1

Etat 5

Etat 4

Etat 1

Etat 3

Etat 1

Etat 2

Etat 1

Etat 0

Et enfin compléter le document réponse

## Validation du dimensionnement de l’articulation de l’essieu avant

Objectif : Valider le dimensionnement de l’axe de l’articulation de l’essieu avant par rapport au châssis.

Déterminer les actions mécaniques exercées par les appuis sur la poutre aux points 𝐴 et 𝐷 puis déterminer l’expression du torseur de cohésion, sur chaque tronçon, en fonction de l’abscisse 𝑥 de la section droite de la poutre. Donner la nature de chaque sollicitation sur chaque tronçon.

1ère solution :

En A : articulation, xAx+yAy0Aet un appui simple en D, yDy0D

- On isole l’axe

- On ramène tout en A pour appliquer le PFS

AppuiD=yDy0D=yDy2L1+L2yDzA, FB=Fy0B=Fy L1FzA et FC=Fy0C=Fy L1+ L2FzA

PFS en A xA=02F+yA+yD=02L1+L2yD+ L1+ L2F=0     xA=0yA=-FyD=-F

2nde solution :

On peut se passer du calcul des moments en A. On peut remarquer que XA=0 car il s’agit du seul effort sur x.

De la symétrie du problème on peut déduire que YA=YD.

En effectuant la somme des efforts sur  y, on a 2YA+2F=0. D’où YA=YD= -F.

Toutes les actions mécaniques étant connues, il est possible de calculer le torseur de cohésion sur chaque tronçon.

- Tronçon [AB] : Tcoh, AB=--FyxFzG   Flexion simple.

- Tronçon [BC] : Tcoh, BC=--FyxFzG-Fy-x-L1FzG=0-L1FzG   Flexion pure.

- Tronçon [CD] : Tcoh, CD=+-Fyx-2L1-L2FzG   Flexion simple.

Tracer le diagramme du moment de flexion (𝑥) associé.

𝑀𝑓𝑧(𝑥)

𝑥

A

B

C

D

-L1F

Pour la section la plus sollicitée, déterminer l’expression de la contrainte maximale et faire l’application numérique.

L’expression de la contrainte est maximale pour le segment [BC] et sur l’extérieur de la poutre donc pour y=d/2.

σmax=L1F64πd4d2  soit AN : σmax=500.50.64π.154152=75MPa

Conclure sur le respect des exigences du tableau 3.

σmax<Re5         donc              σmax<90 MPa                    L’exigence est bien respectée.

# Motorisation de la base TC200

## Validation des machines et des contrôleurs

Objectif : Valider le choix des machines et des contrôleurs associés afin de répondre à l’exigence 5.

En déduire la relation entre 𝜔𝑚 vitesse de rotation du moteur en rad.s–1 et 𝜔 pulsation des courants statoriques en rad.s–1. Calculer la fréquence maximale 𝑓max permettant d’atteindre la vitesse maximale de 3000 tr⋅min–1 annoncée.

On a un moteur synchrone donc ωm=ωs=ωp avec ωs la vitesse du champs tournant et p, le nbre de paire de pôles. Soit ωm=ωp

ωm=2.π.fp donc f=p.ωm2.π=p.Nm60 et ainsi fmax=p.ωm2.π=p.Nm max60

A.N. : 8 pôles soit p=4 et Nm max=3000 tr/mn    donc fmax=4.300060=200Hz

Dessiner le diagramme de Fresnel correspondant et exprimer la valeur efficace 𝑉 en fonction des grandeurs 𝑅, 𝑋, 𝐸 et 𝐼 pour un réglage de l’angle Ψ = 0. Expliquer l’intérêt de ce réglage de l’angle Ψ.

E

R.I

X.I

V

Ψ

(Dans le diagramme de Fresnel ci-contre, les amplitudes sont quelconques et l’ angle ψ est non nul.)

En réglant l’angle Ψ à 0, alors E et RI sont en phase et donc :
 V=E+RI2+XI2

L’intérêt de conserver l’angle Ψ nul, est de maximiser le couple moteur pour un courant donné.

Cem=3KEIcosψ=3KEI

À partir des caractéristiques nominales de la machine, déterminer les valeurs efficaces 𝐼 du courant et 𝑉 de la tension en régime établi pour un déplacement de la base TC200 à 3,6 km/h avec un couple résistant ramené sur l’axe moteur de 1 N.m, ce qui correspond à un déplacement typique de la base TC200 dans la carlingue de l’avion.

Cem=3KEIcosψ=3KEI avec cosψ toujours égale à 1 (je suppose !!!)

I=Cem3.KE    A.N. I=13.0,05=6,67 A

La vitesse de déplacement retenue est Vdep = 3,6km/h, k=ωmotωroue, et ωroue=VdepRt

Donc ωmot=k.VdepRt   A.N. ωmot=32.36000,1461.3600=219 rd/s

On peut alors en déduire la fréquence des signaux appliqués f=p.ωm2.π    A.N. f=4.2192.π=139,4 Hz

Or E=KEωmot=KEk.VdepRt  A.N. E=KEωmot=0,0532.36000,1461.3600=10,95 V

Enfin V=E+R.I2+2.π.f.L.I2    A.N. V=10,95+0,25.6,672+10-4.2.π.139,4.6,672=12,63 V

Relever le courant efficace 𝐼 en régime stabilisé à la fin de l’accélération et comparer sa valeur à celle de la question précédente, puis interpréter le phénomène qui a lieu entre les temps 𝑡 = 1 s et 1,2 s en observant notamment le zoom effectué sur une partie de la courbe. Identifier le bloc qui a permis de simuler ce phénomène dans le schéma de la figure 11.

On relève les différentes valeurs sur la figure 25 (p19) :

En régime stabilisé (pour 0,2s < t <1s), on a Imax=9,5A soit Ieff=Imax2=9,52=6,7A (car signal sinusoïdal)

Les valeurs obtenues par le calcul et la simulation sont semblables.

Aux instants t = 1 s puis t= 1,2 s, il y a respectivement l’application d’un couple résistant et son retrait. La vitesse du moteur diminue (augmente) puis retrouve sa valeur initiale (présence dans le correcteur, d’une action Intégrale). Ce couple est introduit par le bloc Group 1 (couple résistant) sur la figure 11.

Valider le choix du contrôleur sachant que la fréquence maximale du signal issu du codeur traitable par le contrôleur est de 500 kHz.

Le codeur dispose de 2048 impulsions par tour (512 points par tour et on utilise les fronts montants et descendants des deux voies).

La fréquence max est obtenue pour la vitesse max du moteur, Nm max=3000 tr/mn

f=2048Nm max60=102 kHz

Valeur inférieure à celle traitable par le contrôleur.

## Étude de la boucle de courant

Objectif : Valider les performances de la boucle de courant.

À partir des équations temporelles (II.1) et (II.2), déterminer les expressions de 𝐻1(𝑝) et 𝐻2(𝑝) du schéma bloc de la figure 14.

En utilisant la transformée de Laplace, les deux équations (II.1) et (II.2) deviennent :

Vqp=ReqIqp+LeqpIqp+Keωmp      (II.1)Cemp=KtIqp=Cfp+Jeqpωmp    (II.2)

De l’équation (II.1), on obtient Iqp=1Req+Leqp Vqp-Keωmp et par identification H1p=1Req+Leqp .

De la même façon à l’aide de (II.2), ωmp=1JeqpCemp-Cfp et ainsi H2p=1Jeqp

En déduire la fonction de transfert Tp=Iq(p)Vq(p) 𝑉𝑞 (𝑝) sous forme canonique dans le cas où (𝑝) = 0.

Par lecture de la figure 14, on a : Iqp=1Req+Leqp Vqp-Keωmp  et ωmp=CempJeqp=KtIqpJeqp et donc :

Iqp=1Req+Leqp Vqp-KeKtIqpJeqp soit Req+LeqpIqp+KeKtIqpJeqp=Vqp. En simplifiant

JeqpReq+Leqp+KeKtIqp=JeqpVqp et on obtient : IqpVqp=Jeqp JeqpReq+Leqp+KeKt

Puis sous forme canonique : T(p)=JeqKeKtp 1+JeqReqKeKtp+JeqLeqKeKtP2

Déterminer l’erreur en régime permanent μi∞ pour une consigne en échelon de courant d’amplitude 1 A. Déterminer la valeur de K1 à choisir vis-à-vis des exigences de l’asservissement de courant en terme de précision données dans le tableau 5.

On donne Tp=K0τ0p 1+τep1+τmp et C1(p)=K11+τip τip et τi=τm

Il suffit de calculer (p), et d’utiliser le théorème de la valeur finale ensuite pour obtenir μi∞ pour une consigne en échelon de courant. Ainsi : ϵp=Iqcp-ϵp.Tp.C1p donc ϵp=Iqcp1+Tp.C1p

Tp.C1p=K0τ0p 1+τep1+τmp. K11+τip τip=K1K0τ0 τi1+τep et ainsi ϵp=Iqcp1+K1K0τ0 τi1+τep=τi1+τepτi+K1K0τ0+τiτepIqcp

Pour le calcul de l’erreur, on utilise la formule rappelée dans le tableau 5,  μi∞ =  limp→0p.ϵp (l’erreur demandée est ici absolue et non relative). En outre Iqcp=1p

μi∞= limp→0p.ϵp=limp→0p.τi1+τepτi+K1K0τ0+τiτepIqcp=limp→0p.τi1+τepτi+K1K0τ0+τiτep1p=τiτi+K1K0τ0

Or, toujours selon le tableau 5, cette erreur doit rester inférieure 5% de la consigne appliquée. Donc on obtient l’équation suivante : μi∞≤0,05 . 1A

et 0,05.τi+K1K0τ0≥τi soit K1≥τi 1-0,050,O5 K0τ0

A.N. : K1≥0,026 1-0,050,05 0,1       K1≥4,94

# Modélisation dynamique de la base TC200

Objectif : Mettre en place un modèle de connaissance afin de pouvoir valider par simulation l’asservissement en vitesse de la base TC200.

## Commande particulière étudiée dans le cas de la translation

## Élaboration du modèle dynamique

### Modélisation des efforts exercés par le sol sur les rouleaux

En considérant que le rouleau i1 est sans masse ni inertie, justifier que le torseur d’actions mécaniques du sol sur le rouleau se simplifie sous la forme  Fsol→i1=Ti0Ni000i1,xi1,yi1,z1,

- On isole le rouleau i1.

- Il est soumis à une liaison pivot parfaite, et au contact du sol sur le rouleau.

- En appliquant le théorème du moment dynamique en Bi (point situé sur l’axe de symétrie du galet) en projection sur xi1, il vient (avec Jrouleau=0) : Jrouleau0.dβi1dt=r.Yi

Le rayon étant non nul, la seule solution est Yi=0, le torseur d’action mécanique du sol sur le rouleau se simplifie bien en Fsol→i1=Ti0Ni000i1,xi1,yi1,z1,.

En appliquant les théorèmes généraux de la dynamique à la base TC200 (châssis + essieu avant +
motorisations), notée S, de masse M, supposée en translation, déterminer les équations faisant intervenir les composantes tangentielles des actions mécaniques du sol sur les rouleaux, les paramètres du mouvement Vx(t), Vy(t) et leurs dérivées.

- On isole S

- Elle est soumise à : l’action de la pesanteur et des actions mécaniques du sol en I1, I2, I3, I4.

- On applique le théorème de la résultante dynamique à la base TC200.

En projection dans le plan horizontal sur x1 et y1, il vient :

MdVxtdt=2.T.cosα11+2.T'.cosα21MdVytdt=2.T.sinα11+2.T'.sinα21 soit, avec les valeurs des angles, MdVxtdt=2.T+2.T'MdVytdt=-2.T+2.T'

En déduire les expressions de T et de T′ en fonction de M, Vx(t), Vy(t) et leurs dérivées.

T'=M22dVxtdt+dVytdtT=M22dVxtdt-dVytdt

### Équation du mouvement pour chaque motorisation

Donner le nom du théorème à appliquer (à quel solide, en quel point et en projection selon quel axe) pour obtenir la relation (III.1). Exprimer le paramètre 𝜌𝑖 en fonction de 𝑟 + 𝑅 et de 𝛼𝑖1.

Jrouedωi0(t)dt=crit+ρiTi    (III.1)

- On isole l’ensemble (roue+rouleaux) :

- Il est soumis à l’action de la pesanteur, l’action de la liaison pivot supposée parfaite, l’action du sol sur le rouleau en Ii, le couple exercé par le réducteur sur la roue (autour de x1)

- On écrit le théorème du moment dynamique, appliqué à la roue (+rouleaux), en Ai, en projection sur x1

(pour le torseur d’action mécanique du sol sur le rouleau, on a : MAi, sol→rouleau=MIi, sol→rouleau+AiIi∧Ti.xi1

MAi, sol→rouleau=0-(r+R).z1∧Ti.xi1 soit  MAi, sol→rouleau=-(r+R)Ti.yi1

En projection sur x1, il vient :

Jrouedωi0(t)dt=crit-r+R.(-sin∝i1)Ti soit ρi=r+R.sin⁡(∝i1)

Jm+Jreddωmi(t)dt=cemit+credit-Cfi    (III.2)

En utilisant les relations (III.1) et (III.2), montrer que le modèle dynamique pour chaque motorisation s’écrit sous la forme de la relation (III.3). Exprimer les constantes 𝛿𝑖 et 𝐽 en fonction des données. Jdωmi(t)dt=cemit+δiTi-Cfi    (III.3)

Avec la relation ωi0t=ωmi(t)k et à partir de l’équation III.1, on peut écrire :

Jrouekdωmi(t)dt=crit+r+R.sin⁡(∝i1)Ti, on peut donc écrire crit=Jrouekdωmi(t)dt-r+R.sin⁡(∝i1)Ti,

Avec la relation credit=-critk, on peut écrire credit=-Jrouekdωmi(t)dt-r+R.sin⁡(∝i1)Tik soit

credit=-Jrouek2dωmitdt+r+R.sin⁡(∝i1)Tik

Et en remplaçant dans III.2, il vient : Jm+Jreddωmi(t)dt=cemit+-Jrouek2dωmitdt+r+R.sin⁡(∝i1)Tik-Cfi

Jm+Jred+Jrouek2dωmi(t)dt=cemit+r+R.sin⁡(∝i1)Tik-Cfi

Soit J=Jm+Jred+Jrouek2 et δi=r+R.sin⁡(∝i1)k

En utilisant les expressions obtenues à la question 21 et les relations (I.1), montrer que la relation (III.3) se met sous la forme de la relation (III.4). Expliciter la valeur de 𝐽eq en fonction de 𝐽, 𝑀 et des paramètres 𝑟, 𝑅 et 𝑘.                    Jeqdωmi(t)dt=cemit-Cfi    (III.4)

En dérivant les relations (I.1), il vient r+Rdω10tdt=dVxtdt-dVytdtr+Rdω20tdt=-dVxtdt+dVytdt

Or, (Q 21) on a  T'=M22dVxtdt+dVytdtT=M22dVxtdt-dVytdt soit  dVxtdt+dVytdt=T'.22MdVxtdt-dVytdt=T.22M

On obtient : r+Rdω10tdt=T.22Mr+Rdω20tdt=-T'.22M

On a aussi ωi0t=ωmi(t)k d’où  r+Rkdωm1tdt=T.22Mr+Rkdωm2tdt=-T'.22M soit encore  T=M22r+Rkdωm1tdtT'=-M22r+Rkdωm2tdt

En multipliant parδ1=r+R.sin⁡(∝11)kδ2=r+R.sin⁡(∝21)k, on a : δ1.T=-M4r+R²k²dωm1tdtδ2.T'=-M4r+R²k²dωm2tdt . Les 2 résultats sont de même signe, on peut donc écrire δi.Ti=-M4r+R²k²dωmitdt

En remplaçant le terme δi.Ti dans l'équation(III.3), on obtient :

Jdωmi(t)dt=cemit+-M4r+R²k²dωmitdt-Cfi

Ce qui donne au final :Jm+Jred+Jrouek2+M4r+R²k²dωmi(t)dt=cemit-Cfi avec

Jeq=Jm+Jred+Jrouek2+M4r+R²k² soit Jeq=J+M4r+R²k².

# Validation du suivi de trajectoire de la base TC200

Objectif : Valider l’asservissement de vitesse mis en place pour que la base TC200 se déplace suivant la trajectoire de consigne souhaitée.

## Étude l’asservissement de vitesse d’un moteur

Objectif : Vérifier les exigences de la boucle de vitesse en termes de stabilité, précision et rapidité.

Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée, HBFp=Ωm(p)Ωmc(p) pour Cf(p) = 0

Première méthode : HBFp=KcodD(p)1+Dp.R(p)  avec Dp=C2p.Kt.H2p et Rp=Kcod

Soit HBFp=KcodK2.Kt.1Jeq.p1+K2.Kt.1Jeq.pKcod=KcodK2.KtJeq.p+K2.Kt.Kcod=11+JeqK2.Kt.Kcod.p

Seconde méthode : On rentre Kcod dans la boucle et on obtient une boucle à retour unitaire.

FTBOp=C2p.Kt.H2pKcod  et FTBFp= FTBO(p)1+FTBO(p)=11+JeqK2.Kt.Kcod.p

Justifier que cet asservissement est stable et donner la valeur de la marge de phase.

Cet asservissement est régi par une fonction de transfert d’ordre 1. Il est donc toujours stable. Le déphasage maximal est de -90°, donc la marge de phase est de 90°.

Déterminer la condition sur K2 afin de satisfaire l’exigence de rapidité du tableau 8.

Pour une fonction du premier ordre, le temps de réponse est égal à 3. Donc :

3 JeqK2.Kt.Kcod ≤ 180ms et ainsi 3 Jeq0,18.Kt.Kcod ≤ K2, ou  K2≥Jeq0,06.Kt.Kcod

A.N. : K2≥0,00150,06.0,09.0,2 soit K2≥1,4 A/V

Calculer l’erreur relative en régime permanent μv∞ pour une consigne de vitesse en échelon de valeur ωmc0.

Il y a la présence d’un intégrateur, donc l’erreur statique est nulle (erreur en réponse à une consigne de vitesse en échelon).

Identifier la valeur de K2 qui a été réellement choisie par le constructeur.

Ce diagramme de Bode est celui de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc HBOp=Dp.R(p)

Soit HBOp=Kcod.K2.Kt.1Jeq.p

Pour le gain à 0dB, la pulsation est égale à ω0dB=Kcod.K2.KtJeqdonc K2=.Jeq.ω0dBKcod.Kt   et ω0dB=40rd/s (figure 20)

A.N. K2=0,0015.400,2.0,09=3,33A/V

À partir de cette valeur, calculer l’erreur en vitesse en régime permanent Δ∞ pour une consigne de vitesse en rampe de pente a et valider le critère de précision des exigences du tableau 8.

L’erreur à calculer est celle entre Ωmc(p) et Ωm(p) et non seulement ϵp visible sur la figure 19.

Ainsi :  Ωmcp- Ωmp=Ωmcp-FTBFp Ωmcp=Ωmcp1-Kcod.K2.Kt.1Jeq.p1+Kcod.K2.Kt.1Jeq.p

et ainsi Ωmcp- Ωmp=ΩmcpJeq.pJeq.p+Kcod.K2.Kt.

Pour le calcul de l’erreur, on utilise le théorème de la valeur finale avec Ωmcp=ap2 :

Δω∞=limp→0p.Ωmcp- Ωmp=limp→0p.Jeq.pJeq.p+Kcod.K2.Kt. ap2. =Jeq.aKcod.K2.Kt

A.N. : Δω∞=0,0015.18000,2.3,33.0,09=45 rd/s

Dans le tableau 8, l’erreur dynamique doit être inférieure à 100 rad.s-1 pour une pente de 1800 rad.s-2. Au vu de notre calcul, ce critère est validé.

## Validation des performances du suivi de trajectoire

Objectif : Analyser et commenter les performances du suivi de trajectoire de la base TC200.

En se référant au tableau 6, proposer l’expression littérale de l’écart entre la trajectoire de consigne et la trajectoire réelle en fonction du temps, en faisant apparaitre les paramètres xc(t), yc(t), x(t) et y(t). Une première simulation est réalisée sans perturbation, c’est-à-dire avec Cf = 0. La figure 22 représente alors l’écart simulé entre la trajectoire réelle et la trajectoire de consigne.

Ecart : e(t)=xc(t)-x(t)2+yc(t)-y(t)2

Conclure quant au respect de l’exigence 1.1.1.

L’exigence est respectée car à chaque arrêt (t=2,4 s ; t = 4,8 s ; t > 9 s) l’écart est inférieur à 1 cm.

Conclure quant au respect de l’exigence 1.1.1 dans ce cas. Proposer une solution technologique permettant de satisfaire l’exigence de précision de positionnement.

L’exigence n’est pas respectée car l’écart (à l’arrêt ou non) est constamment supérieur à 1 cm. Il faut diminuer les frottements (choisir des éléments technologique ayant peu de frottements pour réaliser les différentes liaisons pivot rouleau-roue et roue-châssis ? roulements à billes).

# Conclusion

Conclure vis-à-vis de l’étude menée sur l’utilisation et l’intérêt de la base TC200 dans l’application demandée. Expliquer également pourquoi une précision de positionnement de 1 cm de la base TC200 est suffisante pour le vissage de vis d’un diamètre variable de 0,4 à 2 cm.

Les trois degrés de liberté peuvent être contrôlés indépendamment ce qui permet de répondre à l’exigence d’évitement.

Le TC200 porte un bras robotisé visseur qui compense facilement l’erreur de positionnement de la base.